Experimental Protocol					Date:           	Subj:

0. 장비 세팅 - 충전(모터, IMU, sEMG)은 미리 해두기

| 1) 콘센트 | EMG 박스, EMG 노트북, 컨트롤러, 모터 배터리 충전기 |
| --- | --- |
| 2) AFO 컨트롤러 | MW 컨트롤러에 같이 올려두기 |
| 3) 싱크(TTL 회로) | 악어 케이블로 뽑아서 컨트롤러에 연결 후 고정 |
| 4) EMG | 1. EMG 박스, 노트북 컨트롤러 셋업 공간 뒤쪽에 캐리어 위에 올려두기 2. 싱크 트리거 컨트롤러 아래에 두기 |
| 5) AFO | 1. 어깨 끈 정리 잘해서 고정 2. 모터 조끼 위치 → 착용시, 작동시 나누어 미리 표시 |
| 6) IMU | 1. IMU 홀더 위치 → AFO 모터 조끼 옆으로 고정 2. IMU 제로잉 시 참고할 환자분 다리 및 발 방향, 의자 위치 테이프로 표시 |
| 7) MW | 보우덴 케이블 걸릴만한 위치에 테이프 붙여두기 |

1. 모닝워크 파라미터(step length, cadence) 찾기

:

2. EMG 착용

| avanti1: Left TA | avanti3: Right TA | (외측 정강이뼈 끝 내측 복숭아뼈) 1/3 |
| --- | --- | --- |
| avanti2: Left GM | avanti4: Right GM | 내측 종아리 근육 중앙 |
| mini5: Left RF | mini7: Right RF | (골반뼈 patella 중앙) 1/2 |
| mini6: Left VL | mini8: Right VL | (골반뼈 patella 외측) 2/3 |

4. IMU 밴드 착용

:

5. BARE

| 1) 탑승 준비 | 1. AFO 프로그램 실행 2. IMU 글로벌 캘리브레이션 3. IMU 부착 4. IMU 제로잉 (좌식 직각 상태) 5. 모닝워크 탑승 |
| --- | --- |
| 2) MW 시작 |  |
| 3) 수행 |  |
| 4) 하차 |  |

6. 쉬는 시간

:

7. Training

| 0) AFO 착용 | Shank 밴드에 줄 고정하고, 안 걸리고 안 꼬이게 조심 |
| --- | --- |
| 1) 탑승 준비 | 1. AFO 프로그램 실행 2. IMU 글로벌 캘리브레이션 3. IMU 부착 4. IMU 제로잉 (좌식 직각 상태) 5. 모닝워크 탑승 |
| 2) MW 시작 |  |
| 3) AFO Param 찾기 | 1. Max torque: 2. 시간 Param: |
| 3) 수행 |  |
| 4) 하차 |  |

8. 쉬는 시간

:

9. MAIN

| 0) AFO 착용 | Shank 밴드에 줄 고정하고, 안 걸리고 안 꼬이게 조심 |
| --- | --- |
| 1) 탑승 준비 | 1. AFO 프로그램 실행 2. IMU 글로벌 캘리브레이션 3. IMU 부착 4. IMU 제로잉 (좌식 직각 상태) 5. 모닝워크 탑승 |
| 2) MW 시작 |  |
| 3) 수행 |  |
| 4) 하차 |  |

| 0) AFO 착용 | Shank 밴드에 줄 고정하고, 안 걸리고 안 꼬이게 조심 |
| --- | --- |
| 1) 탑승 준비 | 1. AFO 프로그램 실행 2. IMU 글로벌 캘리브레이션 3. IMU 부착 4. IMU 제로잉 (좌식 직각 상태) 5. 모닝워크 탑승 |
| 2) MW 시작 |  |
| 3) 수행 |  |
| 4) 하차 |  |

10. 센서 해제

:

11. 설문

: